DB35/T 1834—2019


01.080.10 ICS 
A 22
	[image: image34.jpg]


     


DB35
福建省地方标准

DB35/T 1834—2019
	     


水利风景区标识系统建设技术指南
Technical guidelines for signage system construction of Water Park
2019 - 04 - 18发布
2019 - 07 - 18实施
福建省市场监督管理局   发布
目  次

III前言


11　范围


12　规范性引用文件


13　术语和定义


14　建设的基本原则


14.1　设置原则


24.2　设计原则


24.3　安装制作原则


25　分类与建设内容


25.1　标识牌分类


25.2　建设内容


25.2.1　导览类标识牌


75.2.2　说明类标识牌


95.2.3　科普类标识牌


95.2.4　公告类标识牌


105.2.5　服务类标识牌


105.2.6　警示类标识牌


126　制作与安装


126.1　标识牌设计


126.1.1　文字设计


126.1.2　形态设计


126.1.3　材质选择


136.1.4　色彩设计


136.2　标识牌安装


136.2.1　安装形式


146.2.2　布置手法


146.2.3　注意事项


156.3　标识牌制作安装范例


156.3.1　平面示意图标识牌制作范例


156.3.2　位置指引牌制作范例


156.3.3　警示牌制作范例


156.3.4　其他通用设计


157　管理


157.1　管理责任


157.2　管护要求


17附录A(资料性附录)　景区不同类型标识牌设计


20附录B(资料性附录)　景区标识系统布置手法


22附录C(资料性附录)　水利风景区标识图例


36参考文献




前  言

本标准按照GB/T 1.1—2009给出的规则起草。

本标准由福建省水利厅提出并归口。
本标准起草单位：福建省水利管理中心。
本标准主要起草人：陈郁敏、刘春亮、王晓峰、肖贵津、谢祥财、苏争荣、谢秋菊、曹文俊、董媚冷、郑紫珊、卢婧、王韶嘉、王芳、林舒涵。

水利风景区标识系统建设技术指南

1　 范围

本标准规定了水利风景区标识牌建设的基本原则、分类与建设内容、制作与安装以及管理。

本标准适用于我省范围内各类水利风景区。

2　 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 2893.1  图形符号  安全色和安全标志  第1部分：安全标志和安全标记的设计原则
GB 5768.2  道路交通标志和标线  第2部分：道路交通标志

GB 13495.1  消防安全标志  第1部分：标志
GB 15630  消防安全标志设置要求

3　 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1
水利风景区  Water Park
以水域(水体)或水利工程为依托，具有一定规模和质量的水利风景资源和生态环境条件，可供人们从事游览观光、休闲健身、科学技术普及和文化教育等活动的区域。

改写SL 300—2013，定义3.1。

3.2
水利风景区标识系统  signage system of Water Park
水利风景区内为帮助游客优质、高效、安全地完成旅游活动而设置的具有功能设施信息、警示警告信息、限令禁止信息、指示指令信息、说明提示信息等的旅游标识设施系统。

3.3
水安全  water safety
水利工程安全、水质安全、水生态安全。

4　 建设的基本原则
4.1　 设置原则

标识牌的设置充分考虑游客的需求，应符合下列原则：
—— 便捷性：考虑游客的游览活动的便利，设置不同类型和数量的标识牌；
—— 安全性：可能对人身安全造成影响的区域，应设置醒目的安全警示标志；

—— 醒目性：标识牌字体清晰，颜色对比明显，景区内的树木(或其他视线遮挡物)不应影响其工作效能。

4.2　 设计原则

标识牌的设计应符合下列原则：
—— 审美性：符合大众审美观；
—— 规范性：符合规范性要求；
—— 特色性：外形表达融入地方及行业特色；
—— 协调性：形态宜与景区定位、环境条件、风格等相协调；

—— 安全性：无造成游客和环境伤害的安全隐患。
4.3　 安装制作原则

标识牌的制作安装宜符合下列原则：
—— 方便性：当维修人员维修某部件时无需拆除其他部件；在维修或更换部件时无需拆换箱体；
—— 互换性：紧固件及标准件采用公制，相同功能的部件可以互换；
—— 可修复性：构件或组件都设计成可具修复性，设备可以在现有维修条件下进行维修。 

5　 分类与建设内容

5.1　 标识牌分类

标识牌分为六类，分别是导览类、说明类、科普类、公告类、服务类、警示类。

5.2　 建设内容

5.2.1　 导览类标识牌

5.2.1.1　 作用

导览类标识牌是为游客提供旅游线路、交通路线、服务设施位置等导向服务，分为位置指引牌和交通线路指引牌两种。
5.2.1.2　 位置指引牌

5.2.1.2.1　 种类
主要有水利风景区标识牌、服务设施标识牌、景点标识牌和景区平面示意图。

5.2.1.2.2　 设置位置

水利风景区出入口设置水利风景区标牌和水利风景区平面示意图；在景点和各类服务设施周边设置相应的位置标识牌；在景区内无障碍设施周边，设置无障碍标识。

5.2.1.2.3　 标识牌内容

5.2.1.2.3.1　 水利风景区位置指引牌
各类水利风景区位置指引牌应包含以下内容：
—— 水利风景区标识牌：分为国家水利风景区标识牌和福建省水利风景区标识牌，内容包括水利风景区名称、认定时间、认定机构和水利风景区标志图案(见图1、图2)；
—— 服务设施标识牌：主要包括停车场、公共卫生间、旅游服务中心(售票处)、医务站、警务站、避险地、无障碍设施等(见图3)；
—— 景点标识牌：内容为该景点名称，景点所在方向(用箭头表示)；
—— 景区平面示意图：分为全景图和导览图两种。内容包含景点信息、游览线路、游客需知、公共设施位置和出入口位置等(见图4、图5)。

    [image: image1.jpg]



国家和福建省水利风景区使用各自图标。
图1　 竖向入口置石标牌

    [image: image2.jpg]XXX 7K F K| X

xxx water park

A s 00
kR 5 xxx




图2　 横向入口置石标牌
[image: image3.jpg]‘I] ;ﬁ?ﬁ q:m’r\r«\
L ‘v ‘ R &),
) G ix
& . exiiance i

ry
e ¥





图3　 建筑入口标牌

5.2.1.2.3.2　 平面示意图——全景图
全景图宜涵盖图廓、图名、全景区示意图、景点信息、游览线路图、游客需知，宜添加水利风景区名称和标识(见图4)。图名、全景区示意图、景点信息、游览线路图、游客需知，水利风景区标识均宜包含在图廓内。其中，全景区示意图占据图廓内显著位置，其余内容在全景区示意图区域外，且景点信息、游览线路图、游客须知所占据的幅面尺寸之和不宜超过全景区示意图的幅面尺寸，并且宜与图廓的下边缘或左、右边缘相邻。以固定方式设置的全景图宜在全景图中标注游客所在位置。

[image: image4.jpg]ﬂx X X ¥R E KX

r WATER  PARK

2|
g
H
[x]
s
=4
=
S

X

x

x





图4　 水利风景区全景图

5.2.1.2.3.3　 平面示意图——导览图

导览图宜涵盖图廓、图名、景区局部示意图、图例和辅图(见图5)。景区局部示意图为大比例示意图并提供所在位置周边500 m范围内的旅游景点和公共设施以及出口方向，辅图为小比例的全景区示意图并标注该导览图覆盖区域的所在位置。以固定方式设置的导览图宜在旅游景区局部示意图中标注游客所在位置。

            [image: image5.jpg]ﬂx X X YREMEX

r WATER  PARK

&

o

e
Xl
I
=
®
X
x
x
e y’





图5　 水利风景区导览图

5.2.1.2.4　 构成元素和形式

位置指引牌构成元素主要为图形符号和文字。构成形式分三类，即：单一文字的位置标牌，单一图形符号的位置标牌，图形符号和文字组合的位置标牌。景区不同类型标识标牌设计参见附录A。

三种类形式的使用应符合以下规定：
—— 单一文字形式的位置标牌仅在所要传递的信息无法使用图形标识标示时使用，主要由文字和文字衬底色组成，单一文字标牌的中文字体宜使用黑体，英文字体宜使用等线字体；

—— 单一图形符号形式的位置标牌由图形符号、图形符号衬底色和(或)边框构成。宜用国家标准规定的图形符号；
—— 图形符号和文字组合形式的位置标牌，由图形符号、文字、衬底色和(或)边框构成，其中，图形符号是主体，文字是作为对图形符号的含义进一步说明或补充。图形符号和文字组合形式的标牌是常用标牌。

位置标识应符合以下要求：
—— 位置标识的图形符号宜首先选用GB/T 10001.1和GB/T 10001.2中的图形，GB/T 10001.1和GB/T 10001.2未规定的，可选用其他认知度和理解度较高的图形符号。文字辅助标志位于图形标志的下方或右侧，方向用箭头表示；
—— 景区景点和服务设施名称至少由中英文构成，根据需要可增加其他种类文字；

—— 公共卫生间符号中的男、女图形宜设计成与实际环境中男、女卫生间的位置相一致；
—— 旅游服务中心(售票处)：有数量较多或者不同功能的入口通道时(如有团队入口、散客入口和无障碍入口，或者各售票处出售不同种类的门票)，宜采用编号或者附加辅助文字的方式设计其标识；

—— 出入口：出入口标识中的箭头方向宜设计成与实际环境中游客的流动方向相一致；并在显要位置放置景区标语； 
—— 楼梯标牌：当采用悬臂式安装，标识与墙面垂直时，符号中楼梯的倾斜方向宜设计成与实际环境中楼梯的倾斜方向相一致。

5.2.1.3　 交通线路指引牌

5.2.1.3.1　 种类
主要有车辆交通指引牌、旅游线路指引牌和巡查工作线路指引牌。
5.2.1.3.2　 设置位置
交通路线指引牌属于导向标识，仅在看不到位置标识时，才需要设置导向标识。导向标识与位置标识之间的导向信息保持连续性。导向标识的设置应符合以下要求：
—— 水利风景区内交通道路参照GB 5768.2要求设置车辆指引牌；
—— 在景区主要出入口和多个旅游道路交叉处，宜设置道路导向标志；如景区内道路长距离无路口或交叉口，宜沿路设置位置标志和导向标志，最大间距不宜大于150 m；

—— 景区管理单位可根据需要设置巡查工作线路指引牌。
5.2.1.3.3　 标识牌内容
车辆交通指引牌内容主要是传递道路方向、距离、目的景点(或设施)名称等信息。旅游线路指引牌宜标明景区旅游线路起点、路经点、终点。巡查工作线路指引牌标注工作人员检查线路和设施的地点名称或代码。
5.2.1.3.4　 构成元素和形式
交通指引牌构成按照GB 5768.2的规定。
旅游线路指引牌构成元素为图形符号和文字，由单一文字、单一图形符号、文字和图形符号组合三种形式构成，并用箭头表示方向(参见附录A)。
巡查工作线路指引牌以图形符号和文字的方式呈现，色彩宜选用黄色、白色，形状宜为矩形，宽高比宜为2:1或1:1。
导向标识应符合以下要求：
—— 在导向标识中使用代表性图形时，应满足：
· 图形宜在标识中处于显著位置；
· 图形宜为平面图形；

· 图形符号宜选用GB/T 10001.1和GB/T 10001.2中的图形，不宜为景区(或景点)照片或商业性质的图形；

· 图形尺寸适宜，不宜大于箭头与文字(中英文名称)区域尺寸之和。
—— 当导向标识需要提供较多的信息时，应分级：
· 一级信息：旅游景点信息、出口信息；

· 二级信息：游客中心信息、公共卫生间信息；

· 三级信息：固定文化活动场所信息、餐饮场所信息、购物场所信息、医务站信息、公用电话信息和入口信息。
—— 当导向标识需提供多个方向的信息时，导向标识中的箭头按照以下规则进行设置(见图6)：
· 导向标识中箭头为左向(含左上、左下)时，箭头位于标识的最左侧；
· 当箭头为右向(含右上、右下)时，箭头位于标识的最右侧；
· 当箭头为向上或向下时，箭头位于标识的最左侧或最右侧，其中箭头为向上时表示向前直行或向上，箭头为向下时表示向下。

图6　 导向标识

5.2.2　 说明类标识牌

5.2.2.1　 作用

说明类标识牌是为游客提供景区(景点)和娱乐项目介绍服务，主要有景区(景点)介绍牌和娱乐项目说明牌。
5.2.2.2　 设置位置
景区(景点)介绍牌宜设置在景区(景点)旁边或通道入口的显眼位置；娱乐项目说明牌设置在项目售票处或项目入口通道边。

5.2.2.3　 标识牌内容
5.2.2.3.1　 景区(景点)介绍牌内容
景区(景点)介绍牌宜说明景点名称、内容、背景、最佳游览观赏方式等。各类介绍牌包含以下内容：
—— 水生动植物介绍：包含科属、外观特征、习性、珍惜程度、保护等级(见图7)；

—— 水利工程介绍：包含水利风景区依托的水体工程类型、工程特性(坝型、坝高、库容)、工程效益、建设单位、起止年月和相关历史背景介绍等(见图7)；

—— 水利景观介绍：说明该水利景观的种类、特性、环境价值(水质、空气质量等)和相关的历史文化知识；

—— 水利文化的介绍：说明与该水利风景区相关的水利历史文化背景(例如相关历史事件)、历史人物、文化价值等。

[image: image6.jpg]



图7　 水生植物标识牌和水利工程标识牌

5.2.2.3.2　 娱乐项目说明牌内容
娱乐项目说明牌包括项目介绍、收费介绍、注意事项等，具体内容如下： 

—— 项目介绍：说明项目名称、体验内容、体验时间等；

—— 收费介绍：说明项目的票价(儿童、成人、学生、老人、军人)；

—— 注意事项：有效期、安全警告、提示提醒等。
5.2.2.4　 构成元素和形式
景区(景点)介绍牌构成元素为图形符号、图画(含效果图、相片)和文字，采用图文结合的形式。娱乐项目说明牌构成元素为文字和图形符号，以文字为主，图形符号辅助(参见附录A)。
说明类标识牌应符合以下要求：
—— 表述简洁，含义明确，排版美观；

景区(景点)说明牌的图画能反映景区(景点)特点，并在标志中位于显著位置。
5.2.3　 科普类标识牌

5.2.3.1　 作用

科普类标识牌是景区结合自身资源特点，为游客提供科普教育服务。水利风景区内的科普活动以水科普为主，也可结合景区特色，开展其他专题的科普宣传。水科普标识牌主要包括水利科学与技术科普牌和水文与水情科普牌。

5.2.3.2　 设置位置

可根据景区内场地情况灵活掌握。宜选择在游客停留处，如：出入口、休息点、观景台，或者设置在相关水利设施附近。

5.2.3.3　 标识牌内容

水利科普标识牌应主要宣传以下内容：
—— 水利科学与技术科普牌：包括传统水利工程科学技术、当代水利工程科学技术、水利科学原理介绍、水利遗产的价值与保护、相关治水名人等；
—— 水文与水情科普牌：包括河源关系、流域面积、极值淹没线、水循环、污水处理和节水知识等。

5.2.3.4　 构成元素和形式

构成元素为图形符号、图画(含相片和效果图)、文字。表达形式多样，可采用单一图形符号(或图画)，单一文字和图文组合的形式表达。根据科普宣传需要，可以设置单一科普标识牌，也可是多个标识牌组合成专题系列(参见附录A)。

科普类标识牌应符合以下要求：
—— 科普内容真实可靠；

—— 文字简洁通俗，表达准确；

—— 图画(包括相片和效果图)清晰，能表现科普内容。

5.2.4　 公告类标识牌

5.2.4.1　 作用

公告类标识牌是景区根据建设和管理需要，向游客和(或)员工发布重要信息或宣传，主要包括工程简介牌、规章制度(操作规程)牌、宣传牌、公告牌等。
5.2.4.2　 设置位置
根据景区需要和公告内容的受众人群，设置在相应场地。
5.2.4.3　 标识牌内容
公告标识牌应主要包含以下内容：
—— 工程简介牌：包括工程名称、建设时间、建设单位、工程建设特征、主要技术参数等内容；

—— 规章制度(操作规程)牌：包括工作人员守则、岗位职责和其他有关规定等内容；

—— 宣传牌：分为室内宣传牌和室外宣传牌，内容依照景区需求；
—— 公告牌：包括公告名称、须知事项、公告单位等内容。

5.2.4.4　 构成元素和形式
构成元素为图形符号、文字。可采用单一文字和图文结合的形式表达(参见附录A)。

5.2.5　 服务类标识牌

5.2.5.1　 作用

服务类标识牌显示景区为方便游客、维护景区良好秩序和公共环境而提供的服务或宣传，是企业文化的重要体现。服务类标识包括温馨提示标牌、公益宣传标牌、公共服务标牌。
5.2.5.2　 设置位置
根据景区需要设置。宜在提供相关服务的场所前设置相应的服务标识牌，在公共场所设置相关的公益宣传标牌。
5.2.5.3　 标识牌内容
服务类标识牌应主要包含以下内容：
—— 温馨提示标牌：根据景区提供的温馨服务内容，设置相应的提示标牌，如：无障碍设施标牌、爱心服务标牌、母婴服务标牌等；
—— 公益宣传标牌：在不同公共场所，可设置不同内容的宣传标牌，如节约用水标识、爱护公物标牌等；

—— 公共服务标牌：根据景区为方便游客，提供的服务内容，设置相应服务标牌，如餐饮住宿标牌、设备租赁标牌、货币兑换标牌等。
5.2.5.4　 构成元素和形式
构成元素为图形符号、图画、文字。采用单一图形符号(或图画)，单一文字和图文组合的形式表达(参见附录A)。
服务类标识牌选用图形符号(或图画)应满足以下要求：
—— 公共服务标识的图形符号宜选用GB/T 10001.2中的图形；

—— 图形符号(或图画)能准确表达意思，不会引起误解。
5.2.6　 警示类标识牌

5.2.6.1　 作用

警示类标识牌是景区为保证人员安全和水安全而发布的警示或提示。警示类标识包括禁止标识、警告标识、消防安全标识、水安全标识和应急疏散路线标识。
5.2.6.2　 设置位置 
在可能对人身安全造成影响的区域，设置醒目的安全警示标志；在水源地保护区、水利工程保护区和其他类型保护区根据要求设置相关标识；在可能的灾害危害发生区设置急疏散路线标识。
5.2.6.3　 标识牌内容
各类警示类标识牌应表达以下相应内容：
—— 禁止标牌：显示禁止游客和(或)其他人员相关行为的内容，如：严禁烟火、禁止跨越；

—— 警告标牌：显示提醒游客和(或)其他人员有关危险的警示信息，如：落水危险、注意落石；

—— 消防安全标识：宣传与消防安全信息相关的图形标识，如：火灾报警标志、灭火设备标志； 

—— 水安全标识：包括水工程安全和水质安全(水源地保护)标识；
—— 应急疏散路线标志：在紧急情况发生时指引游客沿着疏散路线到达安全位置，应急标识内容宜包含应急电话和警务联系人，如：避灾点标志。

5.2.6.4　 构成元素和形式
警示类标识牌构成元素为图形符号、文字。可采用单一图形符号，单一文字和图文组合的形式表达(参见附录A)。
警示类标识牌应符合下列要求：
—— 禁止标牌：禁止标识宜带有文字辅助标识，文字辅助标识宜为红色背景白色文字，并位于图形标识的下方或者右侧，符合GB/T 2893.1的相关规定(见图8)；
—— 警告标牌：警告标识宜带有文字辅助标识，文字辅助标识宜为黄色背景黑色文字，并位于图形标识的下方或者右侧，其设计符合GB/T 2893.1的相关规定(见图9)；
—— 消防安全标识：应选用GB 13495.1中的标识，并符合GB 15630的相关规定；
—— 水安全标识：以文字标识为主，标识宜为红色背景白色文字；
—— 应急疏散路线标志：图形符号及颜色符合GB/T 2893.1的相关规定。

[image: image7.jpg]= )b
——/ NOSTRIDING




a)  横向禁止标识                                b)  竖向禁止标识 
图8　 禁止标识
[image: image8.jpg]EIKSE R,

s aution,falling into water

ALY '

Naution,falling into water
ter park




a)  横向警告标识                             b)  竖向禁止标识牌 
图9　 警告标识

6　 制作与安装

6.1　 标识牌设计

6.1.1　 文字设计

标识牌文字设计须在字体、文种、排序、尺度等方面应符合以下要求：
—— 标识牌文字规范、正确、工整。标识牌文字字体宜采用国家标准字体，文字字号、间距、行距宜与标识牌尺寸协调；

—— 字体：黑体、宋体、仿宋较为常用；
—— 文种：文字的语种不宜多于三种，宜选用中文、英文、韩文或日文，根据需要也可选用其他文种；
—— 排序：简体汉字放在首位，英文放在中段，日文或韩文等其他文种放在较后；

—— 尺度：根据环境及人的视距来决定文字的实际大小，字体大小与视觉距离之间有严格的测试数据(见表1)。

表1　 景区标识系统设计中文字的参考尺寸
	使用者
	使用者状态
	视认距离
m
	中文字高
mm
	英文字高
mm

	驾驶者
	较高速
	65～100
	200～300
	100～150

	驾驶或

步行者
	中速
	30～50
	100～150
	50～75

	
	
	20
	80
	40

	
	
	10
	40
	20

	步行
	低速或静止
	4～5
	20
	10


6.1.2　 形态设计

景区标识系统形态设计应具有审美性、规范性、特色性、协调性和安全性五大特征。标识牌外形尺寸应符合以下要求：
—— 标识牌的形状、尺寸宜根据工程规模、周边环境、制作工艺和美观要求等情况合理设计；既要考虑与观看者之间的尺度关系，即满足人体工程学的要求；也要考虑与建筑及周围环境的尺度关系，达到与环境的和谐美观；
—— 外形选择：宜选用矩形、圆形或不规则图形，在创新的基础上，符合大众审美，同时，还要考虑安全性，边缘光滑、显眼，避免对游客造成伤害；
—— 外形特色：外形表达融入地方特色，提炼出形态美。

6.1.3　 材质选择
6.1.3.1　 选材种类

宜选用木材、石材和金属为主要材料，且注重就地取材，保证景观的生态性、环保性和特色性(见表2)。
6.1.3.2　 选材要求

选用环保、安全、耐用、阻燃、防腐蚀、易于维护的材料，并保证在使用期内材料不变形、不褪色。

6.1.4　 色彩设计

色彩设计选用色差大、辨识度高及美观的颜色。标识牌色彩宜符合以下要求：
—— 色彩清晰、简洁；色彩适宜，呼应景点主题；
—— 主要颜色：宜选用黄色、蓝色、白色、红色、黑色、绿色、灰色等；
—— 色彩搭配：宜选用对比度高，易分辨的搭配，如黑加白、褐红加白、黄加红、绿加白、黄加黑等搭配，并注重层次感；

—— 在公共基础设施处，宜选用国家规范或标准规定的颜色来标识，如道路交通、卫生间、公用电话等。

表2　 标识系统常用材质选择
	材质
	材质特点

	木材
	精致自然，取材方便、易加工，废弃后易降解、生态环保，但易变性、腐朽，寿命短，管理维护成本高。

	石材
	耐火、耐冻、抗压强度高、坚实耐用，古朴美观，使用寿命长、不易损毁，笨重、运输加工不便。

	金属
	来源广，质量轻、可塑性强，方便运输加工，维护不当易氧化生锈或油漆剥落。

	玻璃
	透光、透视，极富现代感，易反光，安全性低。

	塑料
	质量轻，易造型、可塑性强，价格低廉，但易老化、不易降解。

	混凝土
	有两种基本的混凝土作业方式：预制和现浇。原料丰富，价格低廉，生产工艺简单，抗压强度高，耐久性好，强度等级范围宽。

	搪瓷板
	多元色彩，不生锈，耐酸碱、防火、耐磨性较高，重量轻，刚度好。

	旗帜
	由轻型材料如布、纸和柔性塑料做成，通常开放式固定于坚固的框架上，多用于临时场合。


6.2　 标识牌安装

6.2.1　 安装形式

6.2.1.1　 立柱式  
根据承载类型选择单柱式和双柱式，标牌尺寸小的选用单柱式，标牌尺寸大的选用双柱式。

6.2.1.2　 附着式 
根据周边环境选择附着物，悬挂或绑扎在构筑物上。适用于构筑物附近或室内有附着物的标识牌等。
6.2.1.3　 落地式 
根据周边环境选择落地点，适用于尺寸偏大的标识牌。
6.2.1.4　 标识牌的底座 
宜选用牢固、耐久、环保，具有一定的强度和刚度的材料。

6.2.1.5　 连接方式 
宜为焊接、模接。根据标识牌大小、承载重量及支撑方式来定。

6.2.1.6　 占地面积 
柱坑宜为0.5 m～1.0 m深，落地面积根据标牌尺寸大小来定。
6.2.2　 布置手法

6.2.2.1　 入口空间布置 
布置方式主要为侧面附着式、侧面独立式或正中悬挂式。主要为识别性和说明性标识牌，类型有导览类、说明类、公告类(参见附录B)。
6.2.2.2　 线性空间布置 
线性空间即景区的道路空间中不存在空间转换或者交叉的地方。布置方式以侧面摆放或侧面嵌入式为主。主要为说明性标识和管理性标识，类型有导览类、说明类、科普类、公告类(参见附录B)。

6.2.2.3　 转角空间布置 
转角空间即景区内两个空间相互转换或者交叉的地方。布置方式主要为侧面附着式、侧面独立式或正中悬挂式。主要为说明性标识和知识性标识，标识类型有导览类、说明类、科普类、公告类(参见附录B)。
6.2.2.4　 交汇空间布置 
交汇空间即景区内三个或三个以上的空间相互转换或交叉的地方。主要布置方式为侧面摆放或中心摆放，主要为指示性标识，类型为导览类(参见附录B)。

6.2.3　 注意事项

标识牌的安装应注意以下事项：

—— 环保，避免破坏自然环境。在标识牌安装位置选择的时候，安装位置不宜破坏景区植被、水体、景观，安装材料采用环保材料。

—— 宜水平安装，和游客视线保持水平。

—— 确保标识牌版面图文和实际方向保持一致。标识牌版面指示方向宜和实际地理位置保持一致。水利风景区内的地图的定位确保其上的指北针指示真实的北向，标识方向于真实方向保持一致。

—— 标识牌图文的实物一致。选择合理的标识牌位置，使标识牌上面图解的特征与景区环境中的真实景观或者实物保持一一对应。

—— 宜采用地面安装。标识牌的安装宜保持在地面安装，空间比较紧张的地方，也可以考虑附着式安装。

安装过程充分考虑施工安全，符合相关安全标准。

6.3　 标识牌制作安装范例

6.3.1　 平面示意图标识牌制作范例

平面示意图标识牌制作
镀锌钢板平面示意图标识牌制作施工设计图，参见附录C的图C.12 。可用于制作说明类、科普类、公告类标识牌，以及其他平面示意图类标识牌。

导览标识牌制作
镀锌钢板导览标识牌制作施工设计图，参见附录C的图C.13 。用于平面示意图-导览图标识牌。

6.3.2　 位置指引牌制作范例

位置指向标识牌制作
镀锌钢板位置指向标识牌制作施工设计图，参见附录C的图C.14。

公厕指向标识牌制作
镀锌钢板位置指向标识牌(公厕)制作施工设计图，参见附录C的图C.15。

入口指引标识牌制作
镀锌钢板入口指引标识牌制作施工设计图，参见附录C的图C.16。

6.3.3　 警示牌制作范例

木制警示牌制作
木制警示牌制作施工设计图，参见附录C的图C.17。

镀锌钢板警示牌制作
镀锌钢板警示牌制作施工图，参见附录C的图C.18。

6.3.4　 其他通用设计

以下制作施工图可用于多种标识牌：

—— 附录C的图C.19 通用基础平面图可作为落地式标识牌的通用基础设计；
—— 附录C的图C.20介绍牌侧立图可用于制作说明类、科普类、公告类等介绍标识牌。
7　 管理

7.1　 管理责任

景区标识牌管理要明确责任主体，落实管理责任和安全责任，制定相应的管理制度，保证标识系统正常运行。景区标识牌的日常维护与管理，依据情况可由景区管理部门直接管理或是委托营运公司负责。

7.2　 管护要求

标识牌的维护保养应符合以下要求：
—— 对标识牌进行日常检查和定期检查，并进行维护保养；若发现标识牌有受损的情况(倾斜、破损、变形、变色、字迹不清、老化等)，做好记录，及时更换；
—— 对污染的标识牌宜及时进行清理和清洗；清除内部的灰尘、边角料等杂物，对无法进行人工清除的标识牌要用压缩空气进行吹扫；

—— 整体效果的动态标识牌，有技术要求需拆洗时，宜进行解体检查和清洗，并做好相应的标志和记录，组装及维护的牌体应达到设计要求和质量标准，确保标识系统正常安全运行；

—— 在标识牌的保护范围内，不得堆放其他物件或修建临时建筑物和其他标志；

—— 在进行设施和其他施工作业时，需移动或拆迁标识牌，应征得景区管理部门的同意。

附　录　A 
(资料性附录)
景区不同类型标识牌设计

表A.1给出了景区不同类型标识牌设计的要求。

表A.1　 景区不同类型标识牌设计

	标识类型
	主要标识

分类
	构成形式及元素
	设计要求

	
	
	构成形式
	构成元素
	

	导览类

标识
	位置指引牌
	全景图
	图文结合
	图廓、图名、全景区示意图、景点信息、游览线路图、游客需知等
	景区示意图占据图廓内显著位置，其余内容在全景区示意图区域外，且景点信息、游览线路图、游客须知所占据的幅面尺寸之和不宜超过全景区示意图的幅面尺寸，并且与图廓的下边缘或左、右边缘相邻。以固定方式设置的全景图宜在全景图中标注游客所在位置。

	
	
	导览图
	图文结合
	图廓、图名、景区局部示意图、图例和辅图
	景区局部示意图为大比例尺示意图并提供所在位置周边500 m范围内的旅游景点和公共设施以及出口方向，辅图为小比例尺的全景区示意图并标注该导览图覆盖区域的所在位置；以固定方式设置的导览图宜在旅游景区局部示意图中标注游客所在位置。

	
	
	景点及服务设施标识牌
	图形和文字组合
	由图形符号、文字、衬底色和(或)边框构成
	1、位置标识的图形符号宜首先选用GB/T 10001.1和GB/T 10001.2中的图形，GB/T 10001.1和GB/T 10001.2未规定的，可选用其他认知度和理解度较高的图形符号标识。文字辅助标志位于图形标志的下方或右侧，方向用箭头表示；
2、景区景点和服务设施名称至少由中英文构成，根据需要可增加其他种类文字；

3、旅游服务中心(售票处)：数量较多或者有不同功能时(如有团队入口、散客入口和无障碍入口，或者各售票处出售不同种类的门票)，宜采用编号或者附加辅助文字的方式设计其标识；

4、公共卫生间符号中的男、女图形宜设计成与实际环境中男、女卫生间的位置相一致。


表A.1  景区不同类型标识牌设计(续)
	标识类型
	主要标识

分类
	构成形式及元素
	设计要求

	
	
	构成形式
	构成元素
	

	导览类

标识

(续)
	交通路线指引牌
	车辆交通指引牌
	依据GB 5768.2
	1、在导向标识中使用代表性图形时，图形符号宜选用GB/T 10001.1和GB/T 10001.2中的图形，不宜为景区(或景点)照片或商业性质的图形。图形尺寸适宜，不宜大于箭头与文字(中英文名称)区域尺寸之和。图形宜为平面图形，并处于标识中显著位置；
2、当导向标志需提供较多的信息时，参照信息的分级优先提供一级和二级信息；
3、当导向标志需提供多个方向的信息时：导向标志中箭头为左向(含左上、左下)时，箭头位于标志的最左侧；当箭头为右向(含右上、右下)时，箭头位于标志的最右侧；当箭头为向上或向下时，箭头位于标志的最左侧或最右侧，其中箭头为向上时表示向前直行或向上，箭头为向下时表示向下。

	
	
	旅游线路指引牌
	单一文字；单一图形符号；文字和图形符号组合
	由图形符号、文字、衬底色和(或)边框构成，用箭头表示方向。
	

	
	
	巡查线路指引牌
	
	
	

	说明类

标识
	景区景点介绍牌
	图文组合
	图形符号、图画、相片和文字衬底色和(或)边框构成
	1、标识牌表述简洁，含义明确，排版美观； 

2、图形(图画或相片)能反映景区(或景点)特点；
3、图形在标志中位于显著位置。

	
	娱乐项目说明牌
	单一文字或图文组合
	由图形符号、文字、衬底色和(或)边框构成
	

	科普类

标识
	水利科学与技术科

普牌
	单一图形(或图画)；单一文字；图文组合
	图形符号、图画(包括相片和效果图)、文字
	1、科普内容真实可靠；
2、文字简洁通俗，表达准确；
3、图画(包括相片和效果图)清晰，能表现科普内容。

	
	水文与水情科普牌
	
	
	


表A.1  景区不同类型标识牌设计(续)
	标识类型
	主要标识

分类
	构成形式及元素
	设计要求

	
	
	构成形式
	构成元素
	

	公告类

标识
	工程简介牌、规章制度(操作规程)牌、宣传牌、公告牌
	单一文字；

图文字组合
	图形符号、文字、衬底色和(或)边框
	公告牌简洁、庄重，色彩、文字避免花哨。

	服务类

标识
	温馨提示标识
公共服务标识
公益宣传标识
	单一图形(图画)；单一文字；图文组合
	图形符号、图画、文字，衬底色和(或)边框
	    1、公共服务标牌图形符号宜选用GB/T 10001.2中的图形；
2、图形符号(或图画)能准确表达意思，不会引起误解。

	警示类

标识
	禁止标志
	单一图形符号；单一文字；图文组合。
	图形符号、文字、衬底色和(或)边框
	   禁止标牌：禁止标识宜带有文字辅助标识，文字辅助标识为红色背景白色文字，并位于图形标识的下方或者右侧，参照GB/T 2893.1的相关规定。

	
	警告标志
	
	
	    警告标志宜带有文字辅助标志，文字辅助标志为黄色背景色黑色文字，并位于图形标志的下方或右侧，其设计参照GB/T 2893.1的相关规定。

	
	消防安全标志
	
	
	宣传与消防安全信息相关的图形标志，宜选用GB 13495.1中的标志，并参照GB 15630的相关规定。

	
	应急疏散路线标志
	
	
	    在紧急情况发生时指引人们沿着疏散路线到达最终安全出口的标志，设计参照GB/T 2893.1的有关规定。内容宜包括应急电话，服务地址和警务联系人。

	
	水安全标志
	单一文字或图文组合
	
	包括水工程安全和水质安全(水源地保护)标识，以文字标识为主，标识为红色背景白色文字。


附　录　B 
(资料性附录)
景区标识系统布置手法

表B.1给出了景区标识系统布置手法的主要内容。

表A.2　 景区标识系统布置手法
	空间类型
	入口空间
	线性空间
	转角空间
	交汇空间

	空间定义
	景区入口空间
	景区的道路空间中不存在空间转换或者交叉的地方
	景区内两个空间相互转换或者交叉的地方
	景区内三个或三个以上的空间相互转换或交叉的地方

	空间性质
	非停留空间
	非停留空间
	可停留空间
	可停留空间

	空间划分

(依据高差)
	上升式入口空间
	上升式线性空间
	—
	—

	
	平行式入口空间
	平行式线性空间
	—
	—

	布置手法
	标识主要布置方式：侧面附着式、侧面独立式或正中悬挂式
	标识主要布置方式：侧面摆放或侧面嵌入式
	主要布置的标识类型为说明性标识和知识性标识，转角摆放
	标识主要布置方式：侧面摆放或中心摆放

	标识布置与视觉关系
	0＜D/H≤1

(27°≤视角≤45°，即仰视)
	入口处识别性与说明性侧面附着式、侧面独立式的摆放方式合理有效
	0≤D/H≤1

(27°≤视角≤45°，即仰视)
	以说明性标识和管理型标识为主。标识侧面摆放或侧面嵌入式的位置合理有效
	0＜D/H≤1

(27°≤视角≤45°，即仰视)
	于转角空间转角摆放说明性标识合理有效
	1≤D/H≤2

(18°≤视角≤27°，即平视)
	指示性标识适于最佳个体观赏，于侧面摆放或中心摆放位置合理有效

	
	-1≤D/H＜0

(-45°≤视角≤-27°，即俯视)
	
	
	
	-1≤D/H＜0

(-45°≤视角≤-27°，即俯视)
	
	
	


表B.1  景区标识系统布置手法(续)
	空间类型
	入口空间
	线性空间
	转角空间
	交汇空间

	标识布置与视觉关系
	1＜D/H＜2

(18°≤视角≤27°，即平视)
	标识正中悬挂式的位置合理有效
	-1≤D/H≤0

(-45°≤视角≤-27°，即俯视)
	
	1≤D/H≤2

(18°≤视角≤27°，即平视)
	于转角空间转角摆放指示性标识合理有效
	-2≤D/H≤-1

(-27°≤视角≤-18°，即俯视)
	

	
	2≤D/H≤3

(18°≤视角≤27°，即平视)
	
	
	
	-2≤D/H≤-1

(-27°≤视角≤-18°，即俯视)
	
	
	


附　录　C 
（资料性附录）
水利风景区标识图例

图C.1至图C.15给出了水利风景区标识图例。

    [image: image9.jpg]



a)  竖向入口置石标牌

    [image: image10.jpg]XXX 7K F K| X

xxx water park

A s 00
kR 5 xxx




b)  横向入口置石标牌

图A.1　 水利风景区入口置石标识牌
[image: image11.jpg]@ i & ol
TORIST GENTER

r;a 3

I A MAAAR <

1T

SXANARE




图A.2　 景区入口标识
[image: image12.jpg]XXXBA
XXXXKKXXKKXXXKXXXKXXXKXXXKXXXXKXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXKXXXKXXXKXXXKXXXKXXXXKXXXKXXXKX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXX

@ Kuzi

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX




[image: image13.jpg]



a)  水生动物标识牌                                b)  水生植物标识牌
图A.3　 水生动植物标识牌
[image: image14.jpg]


[image: image15.jpg]



a)  水环境景观标识牌                             b)  水利工程标识牌
图A.4　 景观标识牌
[image: image16.jpg]


  [image: image17.jpg]



a)  水文化标识牌                                   b)  治水人物标识牌
图A.5　 水文化标识牌
[image: image18.jpg]XXX X X MK [X]
WATER  PARK

2
i
I
B
X
o
e
b S
X
X




 [image: image19.jpg]



a)  水利风景区导览图                            b)  水利风景区全景图
图A.6　 水利风景区导览图和全景图标识牌
[image: image20.jpg]RBFRD (i) wemsso

REWIHO

TASERA TASEIRR




a)  带图形的导向标识牌                           b)  导向标识牌 
图A.7　 导向标识牌
[image: image21.jpg]&Q!

B
%Eﬁﬂ NO STRIDING
=/ NOSRONG o

B —





a)  横向禁止标识牌                   b)  竖向禁止标识牌 
图A.8　 禁止标识牌
[image: image22.jpg]EThE
o




a)  横向警告标识牌                      b)  竖向警告标识牌
图A.9　 警告标识牌

[image: image23.jpg]RIS REMPRRA




a)  服务设施（男公厕）标识牌               b)  服务设施（女公厕）标识牌  
图A.10　 服务设施(公厕)标识牌
[image: image24.jpg]XX K A&

g e T e

EARREKROAHITANA, TUHRIER
RS, " SRREUSKAXONOLLE
KRR, TR, AARE

+ ok, B ﬁﬂ%{iﬁ HNRIHRLRRKE (R

KRR RS SN R
XX K

1, 22T, XXX KKK KRNI

S, RARTREATARA QA B Gk
W, ARG, ki, EBEE, Kihoksk, AT
Bk, ok, B, ANLR, RENES. BEAR. R
HENTESARABEHRA, LAT R, WAREAE .

IKFIRIER RN EHE
XX#x

Aok, BT o, X0mOmOOmOnaonio
HE_WAXBUMBOATIORS, WINK SRR
CnAk,

LU

L 7
55 LA, AN FROAEE, L FRE
BEERE.

KFRIES= RN RN




图A.11　 水利设施景点介绍牌
[image: image25.jpg]+ 300 ﬁ] 900 %Q 300 %Q 900 ﬁ] 900 N

ﬁlﬁipa 170 p350 800 pdé@ 400 pUBQ 400 pUpg 400 |50

SREHHES
REERKE TAE

NEFRGTER

SEAGENIFAK
éﬁ@ﬁ%%%g%%' RARATHTER, BEy/ E0AR MRt
+— FLOCO R4, BETARL 4o 5B IRRR SEAE IR AT
= —_ S REERRE TLE wIHAR
T *_V‘T i —e
_Jl =
e — Ise}
s Fl
50 [ 2y 0 T T }i;d 4007 50
% v )
Z 4 P s |
5 g8/ 47
Y. 4 ) &
7 V4 Y 4
I .
L %
T dw o0 500 500 500 ”
1 v o " " !
bR | XA DD, L%ii;
HEEARE, TAT

NEFABIEE |
& #ATHE AT RRAR.





图A.12　 平面示意图标识牌制作施工设计图

[image: image26.jpg]SRR

L U ]

:E]’: 80 770 30

M —
SERRETEE

SLOGO AR, BETHAL
e S RELSHTLAE

KB TRTEE, sE S EATRO
SEEHAREE
oy [HEEREE IAE
jon 50 %50 !
Z
%I: o o
oV
8 4
Y
7 SERKAIRAHNF
Pl L

500

SREMRKELRAK
LL—""7"77 7| wromesysit

300

" o] 220 550 50
po e || L

*

hGEASE TtE

SRR EE

& #ATHE YRR Rt





图A.13　 导览标识牌制作施工设计图
[image: image27.jpg]SRERARAN
REEARE LA

171100, 250 1190
500

EFRTER

SELOGORAN. BETMAL 5Thy

SRgRAIRESE
HEERRE, TAE

500
100150, [250 ;

%
(<) SERYRALILNR

XX

o BEAREE AR
X

N SERRETAARNT

© xx

T 190 410

700

2200

650

L

REEARE TAE

R ER

& #ATHEU RRER





图A.14　 位置指向标识牌制作施工设计图
[image: image28.jpg] SHenaRES
RECRRE, TER

AREEIRRRTER |

nEEAKE, LA

180

_ shunmER:
REERHE TAE

1020

&
Rk e
X
N

1600

. ERRETLABRE
I8

400

160

+—rt

AE | v <

i BATHETRRAR.





图A.15　 位置指向标识牌（公厕）制作施工设计图

[image: image29.jpg]1200

:

 SRgsEE
RataKE TAE

1

U160 230 160
330

AOFRREFEE

180

620

400

_ SRGRERER
A REERRE TE
500m

éz\w

330

A

AOFRREFEE

& #ATHEAT RRAR





图A.16　 入口指引标识牌制作施工设计图

[image: image30.jpg]HERAEFRR, OR

,
550 R
ol %
A R GBI, 5%
i S %ﬂ(ﬁ B‘—‘L Jhils 465
Naution, falling into-watefp) & AR, 5%
N #420
NI
530 /%&
N SOBABR AN AAH
i 1, BRMARATAE L R
2. FRFRRAR LA
GERIETRR, 5% N
& 550 <
£ &
“Z
(“% 3
K ti‘ g BB, 5%
HHEE = mJJ:E"i Eﬂ: < g 565
NO Striding ﬂj“.' AR, 5K
N 2820
NI
530 /%&
; SO 1B AR
#: 1. BRHBRATHE LT KRR,
2. AR A
M6 441
SEEANTLAN
KA ARTER
VA
5B

2RREER





图A.17　 木制警示牌制作施工设计图

[image: image31.jpg]FRREAURLRY T
HEPRE MEAREH OGRS °|

0 -
BE T Q@

nMw

B¥T “$4¥94%

BYT $5¥55%

—

[ 158 1
HEWEHHEC cyicdl 059 (S
B¥T $HEPEH
ONIQIYLS ON
= N
(COHE) ZHAVYTIVRES wAATTH
PrerS
1 L]
(AT ASF 0EE SERRTATAN
0001

0y

065

[T &

00S1

[ r—T——
BE 0%y

TRl ¢
HAVRE (MEHREHOULE |

BYT WE¥9EH |
WY BN HHu|||\1\\\‘,w;/,\\]\\.\\\\\\\
HEWGEBES \ (
e 058 =l
wmm‘a 059 Iecki
EYT WEEReE
Jajem ojul Sul||es ‘uoiiney
(GOHE) ZAWYETRYRES TNz
PYEEs
| L] | | L] ]
)FZ.# Gle 0€€ SERRY mm_

0y

065

0081

1 002 S





a）  镀锌钢板警示牌制作施工图                           b）  镀锌钢板警示牌制作施工图
图A.18　 镀锌钢板警示牌制作施工图
[image: image32.jpg]S

i ﬁ mZ 3 [
HE+RELE : ﬁw_ = EEL T TEAT

FFRE0COR00] Ao A NE. e et ot
4 % NN 8; 00 T_m; 0001 _Dmﬁ_ 002 _DE
(005 =) YEHBOI®

00T

00y

#007x008+00L | ¥

(¥ 00C0C L HuN) EHGCO
#01+0GCx0GC *#¥
BBYEBE WhE O G

006

PR
HEWG LR C

00T

R A VA

TR T[]0 | : _

jigeil

#007x008+00L | “#¥
(E¥E00C0C | HuM) #EHGCO

00€
L
S N
J00T" 002 " 002 " 002 " 002 "00T]
0001





图A.19　 通用基础设计 

               [image: image33.jpg]B RS
HRERBE





图A.20　 介绍牌侧立图 

参 考 文 献

[1]  GB/T 10001.1  公共信息图形符号  第1部分：通用符号

[2]  GB/T 10001.2  标志用公共信息图形符号  第2部分：旅游休闲符号
[3]  GB/T 15566.1  公共信息导向系统  设置原则与要求  第1部分：总则
[4]  GB/T 15566.5  公共信息导向系统  设置原则与要求  第5部分：购物场所
[5]  GB/T 15566.8  公共信息导向系统  设置原则与要求  第8部分：宾馆和饭店
[6]  GB/T 15566.9  公共信息导向系统  设置原则与要求  第9部分：旅游景区
[7]  GB/T 23827  道路交通标志板及支撑件
[8]  GB/T 25895（所有部分）  水域安全标志和沙滩安全旗
[9]  GB/T 30240.3—2017  公共服务领域英文译写规范  第3部分：旅游
[10]  GB 51192—2016  公园设计规范
[11]  SL 300—2013  水利风景区评价标准
[12]  SL 471  水利风景区规划编制导则
_________________________________
a）  水利设施景点介绍牌(水库)





b）  水利设施景点介绍牌(水坝)





c）  水利设施景点介绍牌(桥)





b）  介绍标识牌立面图





a）  介绍标识牌平面图





b）  导览标识牌立面图





a）  导览标识牌平面图





a）导览标识牌平面图 





b）  指向标识牌立面图





a）  指向标识牌平面图 





b）  公厕标识牌立面图 





a）  公厕标识牌平面图 





b）  入口标识牌立面图





a）  入口标识牌平面图





c）  镜钉固定大样图 








b)  禁止警示牌立面图








a）  警告警示牌立面图 





b）  通用基础立面图





a）  通用基础平面图








II

